淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目

一标段人防防化工程

招

标

文

件

安徽新集矿山建设工程有限公司

2025年 7 月8日

目录

第一部分  投标须知	1

第一节 投标人须知前附表	1

第二节  总则	4

一、 工程说明：	4

二、 工程项目招标范围及内容：	4

三、 投标资质与合格条件的要求：	4

第三节 招标文件	5

一、 招标文件的组成：	5

二、 招标文件的主要内容：	5

第四节  投标文件编制	7

一、 投标文件的组成：	7

二、 投标书的份数和签署：	7

三、 投标报价的编制：	7

四、 工程量计算范围：	8

第五节 投标文件的递交	8

一、投标文件的密封与标志：	8

二、投标文件的递交：	8

第二部分  投标文件格式	9

第三部分 合同主要条款	13

## 第一部分  投标须知

### 第一节 投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目一标段人防防化工程 |
| 2 | 建设地点 | 安徽省淮南市山南新区淮河大道与泰宁大街交口 |
| 3 | 承包方式 | 包工、包料、包检测（含第三方检测费）、包验收 |
| 4 | 质量要求 | 质量标准：合格 |
| 5 | 招标范围 | 人防施工图中D0-2轴线以东人防区域所需全部人防防化制作及安装（详见施工图及工程量清单） |
| 6 | 工期要求 | - 工期要求：30天 - 具体进场施工时间以招标方书面指令（通知）为准。 - 预留预埋施工需满足现场施工进度要求 |
| 7 | 投标人资质等级 | 人防施工（安徽省人防办入网施工单位） |
| 8 | 招标资料费 | 无 |
| 9 | 投标保证金 | 人民币： 叁 万元（投标单位须在投标前，将投标保证金汇入招标方指定账户） |
| 10 | 履约保证金 | 人民币： 壹拾 万元；中标单位投标保证金直接转为履约保证金，不足部分在合同签订前补交。 |
| 11 | 账 号 | 名称：安徽新集矿山建设工程有限公司 账号：181205791225 开户行：中国银行淮南新集支行 |
| 12 | 发标 | 安徽新集矿山建设工程有限公司 时间:2025年 7 月 8 日 |
| 13 | 标书答疑 | 投标单位在2025年 7 月 19 日18:00点之前将投标疑问以电子版发到邮箱，账号 714677603@qq.com ，招标人在2025年 7月 21 日之前在公司网站发布。 |
| 14 | 现场踏勘 | 投标单位自行考察(如需现场踏勘)。 |
| 15 | 工程量计价方式 | 工程量按招标文件约定计算，以含税（增值税）综合单价包干形式 |
| 16 | 投标有效期 | 30日历天（从投标截止之日算起） |
| 17 | 投标文件份数 | 投标文件共一式四份（一正三副） |
| 18 | 投标文件递交及 投标截止时间 | 投标文件递交地址：安徽新集矿山建设工程有限公司开标室（淮南市田家庵区智慧谷1#楼二楼东。 投标文件递交截止时间：2025年 7 月 24 日9：30点。 |
| 19 | 评审与定标原则 | 1、 本工程由招标人组织的评审人员进行评审。 2 、评审：由招标人自行组织人员进行评审，招标人设有最高投标限价并在评审现场公布，超过最高限价的投标将被否定,招标人不保证最低投标为中标价；招标人无需对中标合理性向任何投标人作出解释。 3、定标：本次招标达到三家及以上公司前来投标，不足三家流标。 4、严禁投标人以任何形式围标、串标，如发现投标人有围标、串标行为，没收投标保证金，永久清理出招标人合作供应商范围，并由投标人承担由此带来的所有责任。 |
| 20 | 禁止投标要求 | 1、被行业监管部门或公共资源交易监管部门记不良行为记录，限制在淮南市或包含淮南市行政区域范围投标且处于有效期内； 2、在最近三年内（自投标截止之日向前追溯 3 年到日，下同）在安徽省境内有重大工程质量事故或重大生产安全事故的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； 3、被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； 4、进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 5、在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； 6、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单； 7、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单； 8、在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为的； 9、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”且未被移出； 10、法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 21 | 招标人 | 单位：安徽新集矿山建设工程有限公司 联系人： 辛国庆 联系电话： 13615542900 |
| 22 | 其他要求 | 所有进场工人应实名制考勤，农民工工资由招标单位代发至农民工个人账户中 |

- 工程说明：

  - 工程名称：淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目一标段人防防化工程

  - 工程地址：安徽省淮南市山南新区淮河大道与泰宁大街交口

  - 工程概况：本项目人防工程设在1#、4#、12#楼地下二层区域，本次招标的范围为人防施工图所示D0-2轴线以东人防区域。

- 工程项目招标范围及内容：

  - 招标项目：淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目一标段人防工程

  - 投标方承包内容：

地下室人防工程：包括但不限于人防施工图所示D0-2轴线以东人防区域三个人防防护单元,一个固定柴油电站所需的各种人防防化制作与安装（详见施工图纸及清单）。

- 投标资质与合格条件的要求：

  - 参加投标的投标人投标资质要求为：安徽省人防办入网的人防生产企业生产的人防设备及安装企业。

  - 投标人必须具有独立法人资格的施工企业，同时应具备以往类似工程施工经验并在施工机械、人员和资金、技术等方面有能力执行上述工程。

  - 投标人有较强的经济实力，有较好的社会信誉。

- 现场勘察：

  - 投标人可根据需要自行前往施工现场，对工程施工现场和周围环境进行勘察，以便投标人自负其责地获取编制投标文件和签署合同所需的一切资料，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 现场勘察时，投标人可向招标人询问工程的地形、水文地质、水源、电源、交通条件、临时设施等情况，以帮助了解现场施工条件，并充分了解自己将承担的风险、义务和责任。

  - 在现场勘察过程中，投标人应遵守进入施工现场的有关安全规定，投标人若发生意外情况，不论什么原因所造成，招标人概不负责。

- 招标文件澄清与修改：

  - 投标人取得招标文件、工程量清单、施工图纸和踏勘现场后，需对招标人提供的工程量清单依据施工图工程量进行及时核算，若发现工程量清单错项或漏项，也应及时核算，经招标人核实后予以调整。

  - 投标人针对招标文件（含工程量清单问题）提出问题的截止时间：投标截止时间5日前（工程量清单问题须提供书面计算书）。若核量结果变化较大可相应顺延开标时间。

- 投标费用：投标人应承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。同时，招标人也不退还投标文件。

- 解释权：本工程为公开招标，解释权归安徽新集矿山建设工程有限公司。

## 第三节

- 招标文件的组成：

- 招标文件由招标文件目录所列内容；

- 人防施工图纸；

- 工程量清单；

- 答疑文件（若有的情况下）。

- 招标文件的主要内容：

（一）、工程承包内容：

淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目一标段人防施工图所示D0-2轴线以东人防区域所需的各种通风、过滤、标示标牌等（详见人防施工图及工程量清单）。

（二）、工程承包方式：

- 包工、包料（所有材料和设备），包检测（含第三方检测费），包验收，综合单价包干（含税）；

- 本工程不允许转包和违法分包。

- 、工程工期：按土建施工进度同步施工，开工日期招标方书面通知。

- 、工程质量要求、验收及保修：

- 本工程质量要求：合格；

- 保修期二年，自竣工验收合格之日起计算；

- 本工程由施工方包验收（含中间施工过程的验收的办理）,并负责所需的费用。

- 结算：实际施工工程量*综合单价进行结算

- 综合单价包括但不限于按照甲方提供的招标文件保质保量按甲方要求完成的原材验收、测量放线、机械进出场、施工、运输、检测、验收直至移交的所有相关工作内容，及作业环境保洁、有关施工技术措施、与现场内外各方面的协调等工程施工过程中所需发生的人工、机械、材料（主材及辅材）、措施费（含脚手架）、管理费、利润、税金等一切费用。税金计取必须是增值专用税

- 乙方每月25日前应按甲方规定的月进度表格上报每月进度，经甲方审核确认。若所报工程量的质量达不到验收规范要求，甲方有权暂缓支付该部分工程款，待乙方整改达到验收规范要求并经验收合格后，在下一期进度款支付时一并支付。

- 支付：本工程无预付款,防化工程完工后支付70%，竣工验收合格后付至结算工程款的97%，留3%作为质保金，待两年质保期满后无质量问题一次性支付（无息）

- 、投标保证金：

- 本工程投标人的投标保证金为人民币    叁万元整  （小写：￥   30000.00  元）。投标人应在开标前以银行转帐或现金形式把投标保证金转入招标人指定的银行帐户：

开户名称：安徽新集矿山建设工程有限公司

账号：181205791225

开户行：中国银行淮南新集支行

2、未中标的投标人投标保证金在开标后十个工作日内无息退还，中标人的投标保证金自动转为履约保证金（不足部分在合同签订前补交）。

3、如投标人有下列情况之一者，招标人将没收投标保证金:

- 投标人在投标有效期内撤回其投标书的；

- 投标人有围标或串标行为的；

- 中标人放弃中标的。

（六）、投标有效期：

- 凡符合招标文件的投标书，在标书送达之日后30日历天内均保持有效。

- 在原定的投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标人可向投标人提出延长有效期的要求，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延期的投标人，其投标保证金的有效期延长相同的时间。在延长的投标有效期内，第六条的投标保证金的退还与没收的规定仍能适用。

（七）、中标人的确定：

1、 本工程由招标人组织的评审人员进行评审。

2 、评审：由招标人自行组织人员进行评审，招标人设有最高投标限价并在评审现场公布，超过最高限价的投标将被否定,招标人不保证最低投标为中标价；招标人无需对中标合理性向任何投标人作出解释。

3、定标：本次招标达到三家及以上公司前来报价，合理低价中标，不足三家流标。

4、严禁投标人以任何形式围标、串标，如发现投标人有围标、串标行为，没收投标保证金，永久清理出招标人合作供应商范围，并由投标人承担由此带来的所有责任。

（八）、中标人相关安全职责：

甲方有权对乙方的安全隐患提出整改意见；乙方未及时整改的，甲方有权自行或委托他人整改，发生的费用由乙方承担。若发生非甲方原因引起安全事故，乙方承担主要安全责任和因此发生的经济损失（包括赔偿金及罚款）的95%，并不得以任何理由将责任和处理工作推诿给甲方。甲方承担连带的安全责任及相关经济损失的5%，并协调处理事故。在甲方与乙方对事故责任认定有争议时，按政府有关部门的认定处理。

（九）、履约保证金：

- 中标人的履约保证金为人民币   壹拾万元整   （小写：￥ 100000.00  元），工程竣工验收合格后一次性退还，履约保证金不计利息。

- 中标人在项目实施过程中出现下列情况之一的，招标人有权解除合同，并没收履约保证金：

  - 拒不履行合同条款或者投标文件承诺的；

  - 中标人不能按时进场施工；

  - 将中标项目转包或者违法分包的；

  - 工期严重滞后，不能满足工程总进度要求。

（十）、招标文件的澄清和修改：

- 投标人在收到招标文件及自行现场勘察后，若有问题需要澄清，应在投标截止期前5日内电子邮件方式发送至招标方邮箱（邮箱号：714677603@qq.com）。招标人将在投标截止期前 3天在招标人官网发布。

- 在投标截止期前，招标人由于各种原因，不管是其主动提出的还是答复投标人的澄清要求，招标人可以发补充通知的方式修改招标文件。补充通知将在招标方官网发布，并对所有投标起约束作用。为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充内容进行研究，招标人可以酌情延长投标截止时间。

（十一）、招标书发布时间及地址：

时间：2025年  7  月  8  日

发布网址：http://www.ahxjjg.com/

## 第四节  投标文件编制

- 投标文件的组成：

- 投标人由“技术标“、“商务报价标”组成。

- “技术标”文件包括：

- 企业有效营业执照复印件（加盖公章）。

- 经年检合格的人防工程施工承包资质证书复印件（加盖公章）。

- 安全生产许可证复印件。

- 授权委托书（详附1）

- 投标代理人身份证复印件。

- 本工程项目主要施工管理人员配备表（详附2）。

- 拟派往现场负责人之职务证明、职称证（必须为本专业中级及以上职称）及身份证复印件，本工程主要施工管理人员配备表及相关人员资格证书和身份证复印件。

- 施工组织设计（应含施工工艺要求）。

4、“商务报价标”文件包括：

- 投标函（详附3）

- 淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目一标段人防工程量清单（详附4）

- 投标书的份数和签署：

  - 投标文件要求提供正本壹份，副本叁份。投标文件封面上清楚清明“正本”与“副本”字样。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

  - 投标文件应由投标人签字盖章确认。

- 投标报价的编制：

  - 所有投标报价中的单价和总价均以人民币表示。

  - 投标报价由各投标单位自主确定。

- 投标报价计算依据招标文件及所附的施工图纸、工程量清单、投标答疑、补充通知等计算；

- 投标报价采用有竞争力的综合单价报价，每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，如中标后，招标人将不予调整，并视为该项费用已含在投标总价内。投标人在报价中所报的单价和合价，均包括完成该工程项目范围内的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、政策性文件规定费用等所有费用。

- 3、本工程采用综合单价包干，投标人在计算报价时应根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件与其它工程配合以及工期长短引起的工程量增减，价格浮动、政策性调价、材料二次运输等可能发生的一切风险因素自行计算一定的风险系数计入投标总价；凡漏项错项报价者，均视为投标人给予招标人的优惠，中标后不得调整价格。

- 工程量计算范围：

按工程量清单及施工图纸（详见附件）

## 第五节 投标文件的递交

- 一、投标文件的密封与标志：

- 投标单位应将投标文件的技术标、商务报价标两类标分成两个包封密封包装，封口处应加盖骑缝章。

- 封包应注明“技术标”和“商务报价标”字样、投标单位名称、工程项目名称、并加盖投标单位公章及法定代表人或授权委托人签字或盖章。“商务报价标”还应注明“开标前不得开封”字样。

- 投标保证金转账凭证复印件加盖公章后粘贴于“技术标”外包装上。

- 二、投标文件的递交：

  - 投标人应将投标文件于投标截止日期前送达招标文件规定的地址。

  - 投标文件送达时间：2025年  7  月  24 日上午9：30前送到，逾期拒收

  - 地址：安徽新集矿山建设工程有限公司开标室（淮南市田家庵区智慧谷1#楼二楼东）

  - 联系人：辛国庆

电  话：13615542900

传  真：

附1：                 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：本人        （姓名）系                （投标人，以下称本司）的法定代表人，现本司委托        （拟定派往现场负责人之姓名）作为本司代理人。有权参加安徽新集矿山建设工程有限公司组织的淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目一标段人防防化工程的投标活动，本司代理人代表本司递交投标文件、参加投标活动、签署确认有关文件，以及执行其他与本次招投标及中标后合同履行有关的事项。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人情况：

姓名：          性别：    年龄：     职务：

职称；          专业：          身份证号码：

委托人身份证正反面

代理人身份证正反面

投  标  人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日      期：   年   月   日

附2	        主要施工管理人员配备表

| 岗位名称 | 姓 名 | 职称或 岗位 | 证书编号 | 主要资历经验及 承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …. |  |  |  |  |

## :附3：投标函

投  标  函

致：安徽新集矿山建设工程有限公司

1、根据已收到贵方的                               招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和投标报价清单及其它有关文件后，我方愿以含税暂定总价人民币大写                 元（小写：             元）含      %增值税。按下述要求含税单价包干承建                        工程（详见商务标工程量清单报价表）：

1、按本招标文件中之约定内容执行。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、我方的投标报价已充分考虑了在施工期间材料涨跌的风险，并承诺在工程竣工结算时不再因材料价的上涨而要求调增合同价款；工程变更、现场签证的相关条款，结算时严格按照合同规定进行。

4、我方承认投标函是我方投标文件的组成部分。

5、一旦我方中标，我方保证在合同协议书中规定的竣工日期内完成和交付全部工程，即在     年   月   日开工，      年   月   日竣工，共计日历天    天内竣工并移交全部工程，质量标准达到 合格 标准。

6、我方知道工程项目经理的重要性，并承诺我方在投标书中指定的项目经理在工程施工期间不得擅离岗位、不得中途撤换（甲方要求更换除外），若发生上述情况，我方除完全接受合同中相关处罚责外，并承担由此给贵方造成的相关损失。

7、我方同意所递交的投标文件在“投标须知前附表”第16条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内我方撤回投标，我方同意我方的投标保证金将全部被没收。

8、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

9、我方理解贵方将不必接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

10、我方完全接受贵方招标文件中所提出的一切要求。

11、我方同意如中标后因我方原因未按期（包括节点工期）完工的，贵方可将未完成工程发包给第三方的权利，我方将无条件接受此条款，如发生此情况时，我方承诺将不以任何理由和借口向贵方提出索赔或补偿。

投标人（全称及公章）：

法定代表人或授权委托人（签名）：

投标日期：

附件4：	淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目一标段人防防化工程量清单

| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价（含税） | 合价（含税） |
| 1 | 通风机安装 | 1、名称：电动混流风机(防爆) 2、型号：HL3-2A No.9 3、规格：L=32000 CMH N=11kw H=560 Pa 4、说明：含减震台座、检查接线等 | 台 | 1.000 |  |  |
| 2 | 通风机安装 | 1、名称：电动混流风机(防爆) 2、型号：HL3-2A No.7.5 3、规格：L=16200 CMH N=4kw H=440 Pa 4、说明：含减震台座、检查接线等 | 台 | 2.000 |  |  |
| 3 | 通风机安装 | 1、名称：电动离心风机 2、型号：T4-72NO.6 3、规格：L=6416 CMH P余 =375Pa N=1.5kw 4、说明：含减震台座、检查接线等 | 台 | 2.000 |  |  |
| 4 | 通风机安装 | 1、名称：电动离心风机 2、型号：T4-72NO.3.5 3、规格：L=3000 CMH P余 =1450Pa N=2.2kw 4、说明：含减震台座、检查接线等 | 台 | 2.000 |  |  |
| 5 | 通风机安装 | 1、名称：电动轴流风机 2、型号：SJG 4.5F 3、规格：L=5800 CMH P余 =340Pa N=1.1kw 4、说明：含减震台座、检查接线等 | 台 | 2.000 |  |  |
| 6 | 通风机安装 | 1、名称：壁式排气扇 2、规格：风量：120m3/h 风压：40Pa 功率：25W 自带防雨百叶、止回阀 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 4.000 |  |  |
| 7 | 通风机安装 | 1、名称：壁式排气扇 2、规格：风量：180m3/h 风压：40Pa 功率：40W 自带防雨百叶、止回阀 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 2.000 |  |  |
| 8 | 通风机安装 | 1、名称：壁式排气扇 2、规格：风量：250m3/h 全压：140Pa 功率：45W 自带防雨百叶、止回阀 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |  |  |
| 9 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 2、材质、厚度：1.0mm 3、规格、形状：b≤320 4、管件、法兰等附件等设计要求：含风管及相关配件制作安装，风管支吊架制作安装、刷油除锈 5、接口形式：法兰安装 6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 45.230 |  |  |
| 10 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 2、材质、厚度：1.0mm 3、规格、形状：320<b≤450 4、管件、法兰等附件等设计要求：含风管及相关配件制作安装，风管支吊架制作安装 5、接口形式：法兰安装 6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 39.860 |  |  |
| 11 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 2、材质、厚度：1.0mm 3、规格、形状：矩形，450<b≤630 4、管件、法兰等附件等设计要求：含风管及相关配件制作安装，风管支吊架制作安装 5、接口形式：法兰安装 6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 339.560 |  |  |
| 12 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 2、材质、厚度：1.0mm 3、规格、形状：矩形，630<b≤1000 4、管件、法兰等附件等设计要求：含风管及相关配件制作安装，风管支吊架制作安装 5、接口形式：法兰安装 6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 110.560 |  |  |
| 13 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 2、材质、厚度：1.0mm 3、规格、形状：矩形，1000<b≤1500mm 4、管件、法兰等附件等设计要求：含风管及相关配件制作安装，风管支吊架制作安装 5、接口形式：法兰安装 6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 18.960 |  |  |
| 14 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 2、材质、厚度：1.0mm 3、规格、形状：圆形，D≤320 4、管件、法兰等附件等设计要求：含风管及相关配件制作安装，风管支吊架制作安装 5、接口形式：法兰安装 6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 13.260 |  |  |
| 15 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 2、材质、厚度：1.0mm 3、规格、形状：圆形，D≤450 4、管件、法兰等附件等设计要求：含风管及相关配件制作安装，风管支吊架制作安装 5、接口形式：法兰安装 6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 12.500 |  |  |
| 16 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 2、材质、厚度：3.0mm 3、规格、形状：圆形，D≤320 4、管件、法兰等附件等设计要求：含风管及相关配件制作安装，风管支吊架制作安装 5、接口形式：法兰安装 6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 15.580 |  |  |
| 17 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 2、材质、厚度：3.0mm 3、规格、形状：圆形，D≤450 4、管件、法兰等附件等设计要求：含风管及相关配件制作安装，风管支吊架制作安装 5、接口形式：法兰安装 6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 29.860 |  |  |
| 18 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 2、材质、厚度：3.0mm 3、规格、形状：圆形，D≤500 4、管件、法兰等附件等设计要求：含风管及相关配件制作安装，风管支吊架制作安装 5、接口形式：法兰安装 6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 47.100 |  |  |
| 19 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 2、材质、厚度：3.0mm 3、规格、形状：圆形，D≤1000 4、管件、法兰等附件等设计要求：含风管及相关配件制作安装，风管支吊架制作安装 5、接口形式：法兰安装 6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 18.980 |  |  |
| 20 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：120*120 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 4.000 |  |  |
| 21 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：160*120 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1.000 |  |  |
| 22 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：200*120 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1.000 |  |  |
| 23 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：320*160 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 3.000 |  |  |
| 24 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：320*200 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 2.000 |  |  |
| 25 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：400*200 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1.000 |  |  |
| 26 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*400 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1.000 |  |  |
| 27 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：630*400 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 8.000 |  |  |
| 28 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：单层百叶风口 2、规格：120*120 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 5.000 |  |  |
| 29 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：单层百叶风口 2、规格：160*160 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1.000 |  |  |
| 30 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：单层百叶风口 2、规格：200*200 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1.000 |  |  |
| 31 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：单层百叶风口 2、规格：800*400 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 9.000 |  |  |
| 32 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：单层百叶风口 2、规格：1250*630 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 3.000 |  |  |
| 33 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：单层活动百叶风口 2、规格：320*200 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 2.000 |  |  |
| 34 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：单层活动百叶风口 2、规格：400*320 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1.000 |  |  |
| 35 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：防火风口 2、规格：400*400 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1.000 |  |  |
| 36 | 静压箱 | 1、名称：消声静压箱 2、规格：2500X1000X1500 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1.000 |  |  |
| 37 | 人防手动密闭阀 | 1、名称：手电动密闭阀门 2、规格：SMF,DN300(D300) | 个 | 17.000 |  |  |
| 38 | 人防手动密闭阀 | 1、名称：手电动密闭阀门 2、规格：DMF,DN400(D400) | 个 | 7.000 |  |  |
| 39 | 人防手动密闭阀 | 1、名称：手电动密闭阀门 2、规格：DMF,DN500(D500) | 个 | 12.000 |  |  |
| 40 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：手动密闭阀门 2、规格：500*400 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 5.000 |  |  |
| 41 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：手动密闭阀门 2、规格：630*400 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 4.000 |  |  |
| 42 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：风量调节阀 2、规格：DN400 | 个 | 3.000 |  |  |
| 43 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：风量调节阀 2、规格：DN500 | 个 | 2.000 |  |  |
| 44 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：蝶阀 2、规格：320*160 | 个 | 2.000 |  |  |
| 45 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：蝶阀 2、规格：320*200 | 个 | 1.000 |  |  |
| 46 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：蝶阀 2、规格：400*200 | 个 | 3.000 |  |  |
| 47 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：插板阀 2、规格：630*500 | 个 | 3.000 |  |  |
| 48 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：插板阀 2、规格：700*630 | 个 | 4.000 |  |  |
| 49 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：止回阀 2、规格：D850 | 个 | 2.000 |  |  |
| 50 | 消声器 | 1、名称：消声弯头 2、规格：630*400*1000 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1.000 |  |  |
| 51 | 工程超压测压装置 | 1、名称：工程超压测压装置 2、规格：DN15(倾斜式微压计,设球阀) | 套 | 3.000 |  |  |
| 52 | 放射性监测取样管 | 1、名称：放射性监测取样管 2、规格：DN32(热镀锌钢管,末端设截止阀) | 套 | 3.000 |  |  |
| 53 | 染毒监测取样管 | 1、名称：染毒监测取样管 2、规格：DN15(热镀锌钢管,末端设截止阀) | 套 | 2.000 |  |  |
| 54 | 尾气监测取样管 | 1、名称：尾气监测取样管 2、规格：DN15(热镀锌钢管,末端设截止阀) | 套 | 3.000 |  |  |
| 55 | 尾气监测取样管 | 1、名称：滤尘器压差测量管 2、规格：DN15(热镀锌钢管,末端设截止阀) | 套 | 6.000 |  |  |
| 56 | 尾气监测取样管 | 1、名称：过滤吸收器阻力测量管 2、规格：DN15(热镀锌钢管,末端设截止阀) | 套 | 18.000 |  |  |
| 57 | 风量测量装置 | 1、名称：风量测量装置 2、规格：DN400 | 套 | 3.000 |  |  |
| 58 | 人防过滤吸收器、预滤器、除湿器安装 | 1、名称：过滤吸收器 2、型号：RFP-1000 3、规格：L=1600mm | 台 | 9.000 |  |  |
| 59 | 人防LWP型滤尘器安装 | 1、名称：油网除尘器 2、规格：LWP-D型 | 块 | 6.000 |  |  |
| 60 | 换气堵头安装 | 1、名称：换气堵头 2、型号：DN400 | 个 | 1.000 |  |  |
| 61 | 人防排气阀门 | 1、名称：超压排气活门 2、规格：FCH-250 | 个 | 18.000 |  |  |
| 62 | AQM型空气质量检测装置 | 1、名称：AQM型空气质量检测装置 2、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 3.000 |  |  |
| 63 | ARM型空气放射性检测装置 | 1、名称：ARM型空气放射性检测装置 2、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 3.000 |  |  |
| 64 | TM型毒剂检测装置 | 1、名称：TM型毒剂检测装置 2、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 15.000 |  |  |
| 66 | 配电箱 | 1、名称：通风信号控制箱(带电铃) 2、型号：SFKX-A 3、安装方式：下口距地1.2m明装 | 台 | 3.000 |  |  |
| 67 | 控制箱 | 1、名称：通风信号显示屏（带音响功能） 2、型号：CX-XSP 3、安装方式：下口距门上口0.1m明装 | 台 | 28.000 |  |  |
| 68 | 小电器 | 1、名称：防爆呼叫按钮 2、规格：满足业主及设计要求 3、安装方式：距地1.4m墙上暗装 | 个 | 3.000 |  |  |
| 69 | 控制电缆 | 1、名称：配线 2、配线形式：穿管/桥架敷设 3、规格：KVV-3x1.5 4、材质：铜芯 | m | 145.310 |  |  |
| 70 | 控制电缆 | 1、名称：配线 2、配线形式：穿管/桥架敷设 3、规格：KVV-7x1.5 4、材质：铜芯 | m | 563.810 |  |  |
| 71 | 控制电缆 | 1、名称：配线 2、配线形式：穿管/桥架敷设 3、规格：KYJE-5x1.5 4、材质：铜芯 | m | 31.950 |  |  |
| 72 | 控制电缆 | 1、名称：配线 2、配线形式：穿管/桥架敷设 3、规格：KYJE-10x1.5 4、材质：铜芯 | m | 16.440 |  |  |
| 73 | 控制电缆 | 1、名称：配线 2、配线形式：穿管/桥架敷设 3、规格：KYJE-16x1.5 4、材质：铜芯 | m | 9.340 |  |  |
| 74 | 控制电缆 | 1、名称：配线 2、配线形式：穿管/桥架敷设 3、规格：KYJE-27x1.5 4、材质：铜芯 | m | 17.070 |  |  |
| 75 | 人防工程标识标牌 | 1、地库交通标线工程、交通设施工程、交通标识工程、人防标识标牌、人防区域墙面油漆等 2、满足验收要求 | 项 | 1 |  |  |

说明：中标单位施工的人防防化工程必须保证通过淮南市人防主管部门的验收，中标单位为保证本工程顺利通过验收所增加的相关费用视为让利行为，中标单位不得要求招标单位另外增加费用。

建筑工程人防防化分包合同

工程名称：淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目施工总承包一标段人防防化工程

甲　　方: 安徽新集矿山建设工程有限公司

乙　　方:

签订日期：      年    月    日

人防防化分包合同

甲方（发包人）：安徽新集矿山建设工程有限公司

乙方（承包人）：

依据国家《民法典》、《建筑安装工程合同条例》及有关法律法规及安徽新集建工相关管理制度，本着平等互利、自愿的原则，甲方将淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目施工总承包一标段人防防化专业分包工程承包给乙方，经双方协商一致，达成以下信守条款，双方共同遵守执行。

- 工程概况：

1.1  工程名称：淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目施工总承包一标段人防防化分包

1.2  工程地址：山南智慧谷

1.3  建设单位：淮南市产业发展（集团）有限公司

1.4  施工总承包单位：安徽新集矿山建设工程有限公司

1.5承包人承揽工程项目一览表

1.6工程规模（总建筑面积）124285.9㎡。

其中：地上建筑面积  67529.84㎡地下建筑面积： 56756.09㎡。

1.7结构类型：   框剪  。

二、 承包范围

2.1承包方式：

1）包工、包料（所有材料和设备），包检测（含第三方检测费），包验收，综合单价包干（含税）；

2）本工程不允许转包和违法分包，如需分包应符合有关法律法规规定并经甲方同意。

2.2本次合同范围及相关要求：

范围：淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目一标段人防施工图所示D0-3轴与4轴中点线以东人防区域所需的各种通风、过滤、标示标牌等（详见人防施工图及工程量清单）。

2.3分包方材料进场后由甲方安排专人进行抽检、送检，各项检测、试验费用均由分包方承担，材料进场后必须经检测、验收合格后方可使用；同时分包方必须提供材料检测报告、合格证等质量证明文件一式四份，其中原件不少于三份。

- 合同价款

固定总价为：         元 大写：        （含9％税）。在合同承包范围内，乙方应完成本合同规定的全部工作内容，认真履行本合同。

第四条  结算与支付

4.1结算：实际施工工程量*综合单价进行结算

4.2综合单价包括但不限于按照甲方提供的招标文件保质保量按甲方要求完成的原材验收、测量放线、机械进出场、施工、运输、检测、验收直至移交的所有相关工作内容，及作业环境保洁、有关施工技术措施、与现场内外各方面的协调等工程施工过程中所需发生的人工、机械、材料（主材及辅材）、措施费（含脚手架）、管理费、利润、税金等一切费用。税金计取必须是增值专用税

4.3乙方每月25日前应按甲方规定的月进度表格上报每月进度，经甲方审核确认。若所报工程量的质量达不到验收规范要求，甲方有权暂缓支付该部分工程款，待乙方整改达到验收规范要求并经验收合格后，在下一期进度款支付时一并支付。

4.4本工程无预付款,防化工程完工后支付70%，竣工验收合格后付至结算工程款的97%，留3%作为质保金，待两年质保期满后无质量问题一次性支付（无息）。

第五条  工期及开工日期

工期要求：30天，具体进场施工时间以甲方方书面指令（通知）为准，开工日期甲方方书面通知。

第六条  现场管理

6.1、乙方需按甲方的要求编制工程施工方案，并及时报送与本工程有关的各种报表等资料。

6.2、乙方需服从甲方现场人员的统一指挥，按设计施工图和规范要求组织施工，确保工程质量和施工安全。

6.3、乙方保证施工现场符合文明施工的要求。

6.4、乙方需做好日常施工资料的收集整理工作，保证交工资料的完善准确。

6.5、乙方应熟悉国家及安徽省、淮南市防水施工的相关规范和规定，充分了解施工现场内供水、供电、运输等条件，不得以不完全了解现场状况为由，而向甲方提出额外的费用补偿或延长施工期限。

6.6、乙方在签订合同施工全过程，甲方有权对乙方的人力、机械、材料进行不定时监督检查，并对到场材料进行抽样送检，因乙方原因造成质量问题的，由乙方自行承担结果及所发生的费用。

第七条   管理目标与要求：

7.1工程质量

1、防护设备竣工验收，执行《人民防空工程防护设备产品质量验收与施工验收标准》（RFJ01-2002）。

2、防护设备质量实行第三方检测制度。防护设备出厂前和工程竣工验收前，乙方应委托具有资质的检测机构检测。

3、防护设备质量经当地人民防空质量监督部门检验合格。

4、保修期二年，自竣工验收合格之日起计算；

5、本工程由施工方包验收（含中间施工过程的验收的办理）,并负责所需的费用。

7.2、安全文明施工要求

1）乙方应保证其在施工中符合国家《安全生产法》及与安全相关的法律法规，一旦发生的安全事故，应立即向我公司报告，我公司亦有权对乙方的安全隐患提出整改意见；乙方未及时整改的，我公司有权自行或委托他人整改，发生的费用由乙方承担。

2）乙方按当地有关的安全规定及业主、监理、甲方的要求，采取严格的安全保护措施，做好安全防范工作。若发生安全事故，乙方承担主要安全责任和因此发生的经济损失（包括赔偿金及罚款）的95%的损失，甲方承担连带责任，并承担5%的损失并积极协调处理事故。

3 ） 乙方必须服从甲方现场管理，严格执行各项规章制度。进入工地必须戴好安全帽，特殊工种执证操作，认真严格执行国家及市政府、业主与甲方对安全生产、文明施工的规定制度和要求。

第八条  竣工验收和保修

8.1、竣工后的工程验收要按国家现行施工验收规范的质量标准及施工图为依据进行验收。

8.2、在乙方施工过程中，应积极配合甲方做好各工序验收及资料整理、图纸变更、增减项目签证资料移交甲方等事宜。

8.3、工程完工后，乙方及时清理范围内的建筑垃圾是卫生达到要求，向甲方提交竣工验收报告，甲方应在七天内组织有关部门进行验收。

第九条  其他

9.1、乙方在本项目中如有任何违法违规行为，甲方有权无条件解除合同，并追究因乙方违规违法行为所造成的一切损失。

9.2、本合同未尽事宜，甲乙双方通过协商解决或签署补充协议，本内部分包工程合同书与原合同同具法律效力。本合同一式六份，甲方执四份、乙方执两份。

9.3本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

甲方：　　　　　　　　　　　　　          乙方：

法人代表：                                法人代表：

委托代理人：                              委托代理人：

| 合同价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价（含税） | 合价（含税） |
| 1 | 通风机安装 | 1、名称：电动混流风机(防爆) 2、型号：HL3-2A No.9 3、规格：L=32000 CMH N=11kw H=560 Pa 4、说明：含减震台座、检查接线等 | 台 | 1.000 |  |  |
| 2 | 通风机安装 | 1、名称：电动混流风机(防爆) 2、型号：HL3-2A No.7.5 3、规格：L=16200 CMH N=4kw H=440 Pa 4、说明：含减震台座、检查接线等 | 台 | 2.000 |  |  |
| 3 | 通风机安装 | 1、名称：电动离心风机 2、型号：T4-72NO.6 3、规格：L=6416 CMH P余 =375Pa N=1.5kw 4、说明：含减震台座、检查接线等 | 台 | 2.000 |  |  |
| 4 | 通风机安装 | 1、名称：电动离心风机 2、型号：T4-72NO.3.5 3、规格：L=3000 CMH P余 =1450Pa N=2.2kw 4、说明：含减震台座、检查接线等 | 台 | 2.000 |  |  |
| 5 | 通风机安装 | 1、名称：电动轴流风机 2、型号：SJG 4.5F 3、规格：L=5800 CMH P余 =340Pa N=1.1kw 4、说明：含减震台座、检查接线等 | 台 | 2.000 |  |  |
| 6 | 通风机安装 | 1、名称：壁式排气扇 2、规格：风量：120m3/h 风压：40Pa 功率：25W 自带防雨百叶、止回阀 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 4.000 |  |  |
| 7 | 通风机安装 | 1、名称：壁式排气扇 2、规格：风量：180m3/h 风压：40Pa 功率：40W 自带防雨百叶、止回阀 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 2.000 |  |  |
| 8 | 通风机安装 | 1、名称：壁式排气扇 2、规格：风量：250m3/h 全压：140Pa 功率：45W 自带防雨百叶、止回阀 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |  |  |
| 9 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 2、材质、厚度：1.0mm 3、规格、形状：b≤320 4、管件、法兰等附件等设计要求：含风管及相关配件制作安装，风管支吊架制作安装、刷油除锈 5、接口形式：法兰安装 6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 45.230 |  |  |
| 10 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 2、材质、厚度：1.0mm 3、规格、形状：320<b≤450 4、管件、法兰等附件等设计要求：含风管及相关配件制作安装，风管支吊架制作安装 5、接口形式：法兰安装 6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 39.860 |  |  |
| 11 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 2、材质、厚度：1.0mm 3、规格、形状：矩形，450<b≤630 4、管件、法兰等附件等设计要求：含风管及相关配件制作安装，风管支吊架制作安装 5、接口形式：法兰安装 6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 339.560 |  |  |
| 12 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 2、材质、厚度：1.0mm 3、规格、形状：矩形，630<b≤1000 4、管件、法兰等附件等设计要求：含风管及相关配件制作安装，风管支吊架制作安装 5、接口形式：法兰安装 6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 110.560 |  |  |
| 13 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 2、材质、厚度：1.0mm 3、规格、形状：矩形，1000<b≤1500mm 4、管件、法兰等附件等设计要求：含风管及相关配件制作安装，风管支吊架制作安装 5、接口形式：法兰安装 6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 18.960 |  |  |
| 14 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 2、材质、厚度：1.0mm 3、规格、形状：圆形，D≤320 4、管件、法兰等附件等设计要求：含风管及相关配件制作安装，风管支吊架制作安装 5、接口形式：法兰安装 6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 13.260 |  |  |
| 15 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 2、材质、厚度：1.0mm 3、规格、形状：圆形，D≤450 4、管件、法兰等附件等设计要求：含风管及相关配件制作安装，风管支吊架制作安装 5、接口形式：法兰安装 6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 12.500 |  |  |
| 16 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 2、材质、厚度：3.0mm 3、规格、形状：圆形，D≤320 4、管件、法兰等附件等设计要求：含风管及相关配件制作安装，风管支吊架制作安装 5、接口形式：法兰安装 6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 15.580 |  |  |
| 17 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 2、材质、厚度：3.0mm 3、规格、形状：圆形，D≤450 4、管件、法兰等附件等设计要求：含风管及相关配件制作安装，风管支吊架制作安装 5、接口形式：法兰安装 6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 29.860 |  |  |
| 18 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 2、材质、厚度：3.0mm 3、规格、形状：圆形，D≤500 4、管件、法兰等附件等设计要求：含风管及相关配件制作安装，风管支吊架制作安装 5、接口形式：法兰安装 6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 47.100 |  |  |
| 19 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 2、材质、厚度：3.0mm 3、规格、形状：圆形，D≤1000 4、管件、法兰等附件等设计要求：含风管及相关配件制作安装，风管支吊架制作安装 5、接口形式：法兰安装 6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 18.980 |  |  |
| 20 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：120*120 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 4.000 |  |  |
| 21 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：160*120 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1.000 |  |  |
| 22 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：200*120 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1.000 |  |  |
| 23 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：320*160 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 3.000 |  |  |
| 24 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：320*200 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 2.000 |  |  |
| 25 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：400*200 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1.000 |  |  |
| 26 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*400 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1.000 |  |  |
| 27 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：630*400 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 8.000 |  |  |
| 28 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：单层百叶风口 2、规格：120*120 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 5.000 |  |  |
| 29 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：单层百叶风口 2、规格：160*160 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1.000 |  |  |
| 30 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：单层百叶风口 2、规格：200*200 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1.000 |  |  |
| 31 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：单层百叶风口 2、规格：800*400 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 9.000 |  |  |
| 32 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：单层百叶风口 2、规格：1250*630 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 3.000 |  |  |
| 33 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：单层活动百叶风口 2、规格：320*200 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 2.000 |  |  |
| 34 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：单层活动百叶风口 2、规格：400*320 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1.000 |  |  |
| 35 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：防火风口 2、规格：400*400 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1.000 |  |  |
| 36 | 静压箱 | 1、名称：消声静压箱 2、规格：2500X1000X1500 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1.000 |  |  |
| 37 | 人防手动密闭阀 | 1、名称：手电动密闭阀门 2、规格：SMF,DN300(D300) | 个 | 17.000 |  |  |
| 38 | 人防手动密闭阀 | 1、名称：手电动密闭阀门 2、规格：DMF,DN400(D400) | 个 | 7.000 |  |  |
| 39 | 人防手动密闭阀 | 1、名称：手电动密闭阀门 2、规格：DMF,DN500(D500) | 个 | 12.000 |  |  |
| 40 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：手动密闭阀门 2、规格：500*400 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 5.000 |  |  |
| 41 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：手动密闭阀门 2、规格：630*400 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 4.000 |  |  |
| 42 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：风量调节阀 2、规格：DN400 | 个 | 3.000 |  |  |
| 43 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：风量调节阀 2、规格：DN500 | 个 | 2.000 |  |  |
| 44 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：蝶阀 2、规格：320*160 | 个 | 2.000 |  |  |
| 45 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：蝶阀 2、规格：320*200 | 个 | 1.000 |  |  |
| 46 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：蝶阀 2、规格：400*200 | 个 | 3.000 |  |  |
| 47 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：插板阀 2、规格：630*500 | 个 | 3.000 |  |  |
| 48 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：插板阀 2、规格：700*630 | 个 | 4.000 |  |  |
| 49 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：止回阀 2、规格：D850 | 个 | 2.000 |  |  |
| 50 | 消声器 | 1、名称：消声弯头 2、规格：630*400*1000 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1.000 |  |  |
| 51 | 工程超压测压装置 | 1、名称：工程超压测压装置 2、规格：DN15(倾斜式微压计,设球阀) | 套 | 3.000 |  |  |
| 52 | 放射性监测取样管 | 1、名称：放射性监测取样管 2、规格：DN32(热镀锌钢管,末端设截止阀) | 套 | 3.000 |  |  |
| 53 | 染毒监测取样管 | 1、名称：染毒监测取样管 2、规格：DN15(热镀锌钢管,末端设截止阀) | 套 | 2.000 |  |  |
| 54 | 尾气监测取样管 | 1、名称：尾气监测取样管 2、规格：DN15(热镀锌钢管,末端设截止阀) | 套 | 3.000 |  |  |
| 55 | 尾气监测取样管 | 1、名称：滤尘器压差测量管 2、规格：DN15(热镀锌钢管,末端设截止阀) | 套 | 6.000 |  |  |
| 56 | 尾气监测取样管 | 1、名称：过滤吸收器阻力测量管 2、规格：DN15(热镀锌钢管,末端设截止阀) | 套 | 18.000 |  |  |
| 57 | 风量测量装置 | 1、名称：风量测量装置 2、规格：DN400 | 套 | 3.000 |  |  |
| 58 | 人防过滤吸收器、预滤器、除湿器安装 | 1、名称：过滤吸收器 2、型号：RFP-1000 3、规格：L=1600mm | 台 | 9.000 |  |  |
| 59 | 人防LWP型滤尘器安装 | 1、名称：油网除尘器 2、规格：LWP-D型 | 块 | 6.000 |  |  |
| 60 | 换气堵头安装 | 1、名称：换气堵头 2、型号：DN400 | 个 | 1.000 |  |  |
| 61 | 人防排气阀门 | 1、名称：超压排气活门 2、规格：FCH-250 | 个 | 18.000 |  |  |
| 62 | AQM型空气质量检测装置 | 1、名称：AQM型空气质量检测装置 2、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 3.000 |  |  |
| 63 | ARM型空气放射性检测装置 | 1、名称：ARM型空气放射性检测装置 2、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 3.000 |  |  |
| 64 | TM型毒剂检测装置 | 1、名称：TM型毒剂检测装置 2、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 15.000 |  |  |
| 66 | 配电箱 | 1、名称：通风信号控制箱(带电铃) 2、型号：SFKX-A 3、安装方式：下口距地1.2m明装 | 台 | 3.000 |  |  |
| 67 | 控制箱 | 1、名称：通风信号显示屏（带音响功能） 2、型号：CX-XSP 3、安装方式：下口距门上口0.1m明装 | 台 | 28.000 |  |  |
| 68 | 小电器 | 1、名称：防爆呼叫按钮 2、规格：满足业主及设计要求 3、安装方式：距地1.4m墙上暗装 | 个 | 3.000 |  |  |
| 69 | 控制电缆 | 1、名称：配线 2、配线形式：穿管/桥架敷设 3、规格：KVV-3x1.5 4、材质：铜芯 | m | 145.310 |  |  |
| 70 | 控制电缆 | 1、名称：配线 2、配线形式：穿管/桥架敷设 3、规格：KVV-7x1.5 4、材质：铜芯 | m | 563.810 |  |  |
| 71 | 控制电缆 | 1、名称：配线 2、配线形式：穿管/桥架敷设 3、规格：KYJE-5x1.5 4、材质：铜芯 | m | 31.950 |  |  |
| 72 | 控制电缆 | 1、名称：配线 2、配线形式：穿管/桥架敷设 3、规格：KYJE-10x1.5 4、材质：铜芯 | m | 16.440 |  |  |
| 73 | 控制电缆 | 1、名称：配线 2、配线形式：穿管/桥架敷设 3、规格：KYJE-16x1.5 4、材质：铜芯 | m | 9.340 |  |  |
| 74 | 控制电缆 | 1、名称：配线 2、配线形式：穿管/桥架敷设 3、规格：KYJE-27x1.5 4、材质：铜芯 | m | 17.070 |  |  |
| 75 | 人防工程标识标牌 | 1、地库交通标线工程、交通设施工程、交通标识工程、人防标识标牌、人防区域墙面油漆等 2、满足验收要求 | 项 | 1 |  |  |

说明：乙方单位施工的人防防化工程必须保证通过淮南市人防主管部门的验收，乙方单位为保证本工程顺利通过验收所增加的相关费用视为让利行为，乙方单位不得要求甲方单位另外增加费用。

附件：

廉 政 协 议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、淮南市廉政建设的规定，安徽新集矿山建设工程有限公司(以下称甲方)与                            (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目施工总承包一标段人防防化分包的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条 甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其它合作单位。

第三条 乙方的义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

（八）乙方须按         专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方投诉联系部门：           ，联系电话：           。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1. 全额收取乙方合同履约保证金不予退还；

2. 追究乙方其他违约责任；

3. 终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；

4. 乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标。

甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。

第七条  本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

法定代表人或                                法定代表人或

授权代表：              (职务)              授权代表：             (职务)

姓名：                                      姓名：

签字：                                      签字：

廉政监督联系人                              廉政监督联系人

姓名：                                      姓名：

签字：                                      签字：

电话：                                      电话：

地址：                                      地址：

日期：                                      日期：